POROČILO ANALIZE HITROSTI Z 
RADARSKO TABLO MHP50

OBDOBJE: 13.07.2026 09:15 - 31.07.2026 09:15

LOKACIJA: KS Verd, Verd 245, Podgora

Kazalo

Lokacija in način meritev

Število prevozov

Hitrosti

Percentili hitrosti

Hitrostni razredi

Dnevne obremenitve

Tabela rezultatov

# Lokacija in način meritev

Lokacija: KS Verd, Verd 245, Podgora (45.95596,14.323544)

Radarska naprava: MHP50

Serijska številka: 234303407

Način meritve:

Podatki so bili zajeti s preventivno radarsko tablo MHP50. Omejitev hitrosti na lokaciji je 30 km/h. Analiza je narejena za obdobje od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15.  Meri iz smeri Bistre proti Vrhniki.

V nadaljevanju je v grafih prikazano število vozil oz. prometna obremenitev, povprečna in maksimalna hitrost, percentilna vrednost hitrosti ter izračun frekvence glede na hitrostne razrede (1-10 km/h, 11-20 km/h, 21-30 km/h, 31-40 km/h, 41-50 km/h, 51-60 km/h, 61-70 km/h, 71-80 km/h, 81-90 km/h). Frekvenca je prikazana s stolpičnim diagramom. Sledi še tabela z rezultati za posamezen dan za celotno obdobje merjenja.

# Število prevozov

V obdobju od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15 je bilo zabeleženihh 110.017 meritev oziroma 32.518 prevozov (en prevoz je lahko izmerjen večkrat).

Graf 1: Ocena števila prevozov v obdobju od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15

Spodnji graf prikazuje še podrobno razporeditev števila prevozov oziroma frekvenco na dan 22.07.2026

Graf 2: Ocena števila prevozov na dan 22.07.2026

# Hitrosti

Spodnji graf prikazuje povprečne in maksimalne hitrosti za obdobje od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15. Povprečna hitrost vozil je 38 km/h, najvišja izmerjena pa 88 km/h.

Graf 3: Povprečne in maksimalne hitrosti v obdobju od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15

Spodnji graf prikazuje povprečne in maksimalne hitrosti na dan 22.07.2026.

Graf 4: Povprečne in maksimalne hitrosti na dan 22.07.2026

# Percentili hitrosti

V celotnem obdobju meritev je 85% vozil vozilo do hitrosti največ 47 km/h, 50% vozil je vozilo do hitrosti 38 km/h in 30% vozil je vozilo do hitrosti 34 km/h.

Graf 5: Hitrost do katere je vozil določen odstotek vozil v obdobju od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15

# Hitrostni razredi

Graf 7: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15

| Hitrost km/h; Št. meritev; Ocena št. prevozov; %. 1 - 10; 0; 0; 0. 11 - 20; 4.357; 1.495; 5. 21 - 30; 18.538; 5.392; 17. 31 - 40; 41.766; 11.716; 36. 41 - 50; 37.425; 10.809; 33. 51 - 60; 7.251; 2.675; 8. 61 - 70; 631; 391; 1. 71 - 80; 44; 35; 0. 81 - 90; 5; 5; 0. Skupno; 110.017; 32.518; 100. | Graf 8: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 13.07.2026 09:15 do 31.07.2026 09:15 |
| --- | --- |

# Dnevne obremenitve

| Datum | Št. meritev | Ocena št. prevozov |
| --- | --- | --- |
| 13.07.2026 | 4.337 | 1.265 |
| 14.07.2026 | 6.563 | 1.906 |
| 15.07.2026 | 6.740 | 1.975 |
| 16.07.2026 | 6.693 | 1.995 |
| 17.07.2026 | 6.698 | 1.964 |
| 18.07.2026 | 5.634 | 1.687 |
| 19.07.2026 | 4.117 | 1.288 |
| 20.07.2026 | 6.894 | 2.037 |
| 21.07.2026 | 6.330 | 1.875 |
| 22.07.2026 | 6.898 | 1.988 |
| 23.07.2026 | 6.011 | 1.764 |
| 24.07.2026 | 6.970 | 2.013 |
| 25.07.2026 | 5.303 | 1.611 |
| 26.07.2026 | 4.093 | 1.267 |
| 27.07.2026 | 6.525 | 1.908 |
| 28.07.2026 | 6.224 | 1.817 |
| 29.07.2026 | 6.167 | 1.818 |
| 30.07.2026 | 5.861 | 1.748 |
| 31.07.2026 | 1.959 | 592 |
| Skupno | 110.017 | 32.518 |

# Tabela rezultatov

| Datum | Št. meritev | Ocena št. prevozov | Povprečna hitrost | Najvišja hitrost | V85 | V50 | V30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.07.2026 | 4.337 | 1.265 | 38 | 76 | 47 | 38 | 33 |
| 14.07.2026 | 6.563 | 1.906 | 38 | 75 | 47 | 38 | 33 |
| 15.07.2026 | 6.740 | 1.975 | 38 | 73 | 47 | 39 | 34 |
| 16.07.2026 | 6.693 | 1.995 | 39 | 84 | 47 | 39 | 35 |
| 17.07.2026 | 6.698 | 1.964 | 39 | 75 | 47 | 39 | 35 |
| 18.07.2026 | 5.634 | 1.687 | 39 | 72 | 47 | 39 | 35 |
| 19.07.2026 | 4.117 | 1.288 | 39 | 71 | 48 | 40 | 35 |
| 20.07.2026 | 6.894 | 2.037 | 38 | 76 | 46 | 39 | 35 |
| 21.07.2026 | 6.330 | 1.875 | 39 | 79 | 47 | 39 | 34 |
| 22.07.2026 | 6.898 | 1.988 | 38 | 80 | 47 | 38 | 34 |
| 23.07.2026 | 6.011 | 1.764 | 38 | 67 | 46 | 38 | 33 |
| 24.07.2026 | 6.970 | 2.013 | 37 | 71 | 46 | 38 | 33 |
| 25.07.2026 | 5.303 | 1.611 | 38 | 88 | 47 | 39 | 33 |
| 26.07.2026 | 4.093 | 1.267 | 39 | 84 | 47 | 39 | 34 |
| 27.07.2026 | 6.525 | 1.908 | 38 | 71 | 47 | 38 | 34 |
| 28.07.2026 | 6.224 | 1.817 | 38 | 68 | 47 | 38 | 33 |
| 29.07.2026 | 6.167 | 1.818 | 38 | 79 | 47 | 38 | 33 |
| 30.07.2026 | 5.861 | 1.748 | 38 | 88 | 47 | 39 | 34 |
| 31.07.2026 | 1.959 | 592 | 39 | 65 | 48 | 40 | 35 |
| Skupno | 110.017 | 32.518 | 38 | 88 | 47 | 38 | 34 |